目录

一、工程概况	2

二、探测仪器及目的	2

三 、探测依据的标准和规范	2

四、探测原理及数据处理解释	2

4．1 探测原理	2

4．2 质量评价	3

4．3 数据处理与资料解释	3

五、剖面解释	3

六、结论与建议	4

一、工程概况

某某正巷工作面设计长度1639 .8米，掘进段煤厚为5.87米左右，夹1 ~2 层矸，为黑色优质无烟煤，导电性弱。在90~410米段的探测范围有顶板淋水、底板积水现象。

二、探测仪器及目的

本次探测采用上海岩联工程技术有限公司生产的多功能高密度电法仪YL-EDT,其目的是探测巷道底板下60米范围内富水性或富水异常区， 以便采取相应预防措施，达到安全生产目的。

三 、探测依据的标准和规范

1.《水利水电工程物探规程》（SL326-2005）

2．《城市勘察物探规范》（CJJ7-85）

四、探测原理及数据处理解释

4．1 探测原理

高密度电法是综合物探方法中解决找水找矿等问题的有效方法之一，其以目标体与周围介质的导电性差异为物理基础，通过观测和研究人工建立的地下稳定电流场的分布规律从而达到解决地质问题的目的。高密度电法和常规电法一样，通过A、B电极向地下供电流I，在M、N极间测量电位差△V，从而可求得该点(M 、N的中点）的视电阻率p =K*△V/I， K为装置系数，工作原理见图1。

图1 高密度电法工作原理图

高密度电法兼具剖面法与电测深法的效果，并具有点距小、数据采集密度大的特点，它彻底地抛弃了视电阻率的概念，将所测得的大量数据利用现代的反演技术直接反演成真实电阻率剖面图，此图可直接用将目标体或目标区域与周围分开，一目了然。

4．2 质量评价

如图2所示，高密度电法野外数据信息采集量大，一次性布极大大减少了数据采集的人为误差。高密度电法层析成像技术自动化程度高，经数字滤波和人工经验修正后， 可消除各种人为的测量误差， 使其所探测的调查对象更力日形象直观，数据处理软件对数据的处理程序更力日合理，更加实际，大大减少了解释的多解性。对本次观测数据经处理软件的多次改正和反演满足了勘测技术要求，保证了所需达到的探测精度。

图2 采集处理流程

4．3 数据处理与资料解释

与常规直流电法的分析解释（目前常规直流电测深法数据的分析解释早己计算机化， 但也可沿用以前的量板和作图法）不同，高密度电法的成果分析解释必须依靠高性能的计算机和具有良好解释效果的分析软件。经过比较，我公司所使用的数据处理是利用该套仪器专门配置的处理软件高密度处理软件瑞典RES2DINV进行处理。实际使用时需要删除无效数据，一般迭代5此左右次即可得到较为满意的反演结果，最后结合地质及其它物探方法的资料进行综合解释工作。

五、剖面解释

在探测范围内布置高密度探测电缆，电极间距5米，探测剖面长度300米， 共布置60个电极，电极布置完毕后，利用仪器对接地电阻进行检测，对接地较差的测点利用盐水或重新打桩进行改善直至达到接地要求，然后采集视电阻率。

本次勘探范围内共有低阻异常区3个：1 # 异常区在40~85米，纵深1~ 19 .8米范围内，根据现场地质地理情况分析，在该异常区范围内地势较低，局部低洼，顶板淋水较大，可能造成该段积水渗水严重，导致电阻率偏低。

2 # 异常区在115~155米，纵深3.25~19.8米范围内，根据现场情况分析， 在该段有一20立方米水仓并且有水，可能造成底板渗水和局部地段潮湿，导致电阻率偏低。

3 # 异常区在200~215米，纵深3.25~ 28.7米范围内，可能为富水异常区。

某某正巷90~410米段富水异常剖面图

六、结论与建议

建议对异常区域引起高度的重视，加强水文地质观测工作，提前采取安全防护措施，保障安全生产。